BÀI VỀ NHÀ SESSION 5

BÀI 1

-LAN : có phạm vi nhỏ nhất , kết nối các thiết bị trong 1 tòa nhà hoặc 1 khuôn viên nhỏ

MAN : kết nối các mạng LAN trong 1 thành phố hoặc khu vực đô thị

WAN : có phạm vi lớn nhất , kết nối các mang trên quy mo quốc gia hoặc toàn cầu

-Ví dụ :

+ LAN : mạng wifi tại nhà : kết nối điện thoại , máy tính , tv thông minh ...

+ WAN : mạng lưới doanh nghiệp đa quốc gia : các công ti có cơ sở ở nhiều thành phố quốc gia khác dùng mạng MAN để liên lạc

+ MAN : kết nối các cơ sở công cộng và doanh nghiệp trong cùng 1 thành phố , hỗ trợ truyền hình cáp kĩ thuật số

- Mạng LAN , MAN , WAN :

+ Tương đồng : đều là mạng máy tính kết nối các thiết bị và chia sẻ tài nguyên

+ Khác nhau :

- Phạm vi địa lý : LAN : bao phủ 1 khu vực nhỏ , chẳng hạn như 1 văn phòng , 1 tòa nhà ...

- MAN : bao phủ 1 khu vực rộng hơn như thành

phố hoặc khu vực đô thị

WAN : bao phủ các khu vực địa lý rất rộng trải dài trên nhiều thành phố thậm chí toàn cầu

- Tốc độ truyền dữ liệu :

- - LAN : cung cấp tốc độ cao nhất và độ trễ thấp do phạm vi ngắn và kết nối trực tiếp qua ethernet hoặc wifi

- - MAN : Tốc độ ở mức trung bình , thấp hơn LAN nhưng cao hơn WAN do quản lí tốt và phạm vi hẹp hơn WAN 
 - WAN : tốc độ truyền dữ liệu thấp do khoảng cách xa , sử dụng nhiều thiết bị trung gian , và có thể bị tắc nghẽn nhiều hơn

- Chi phí :

- - LAN : Chi phí thấp nhất để lắp đặt và duy trì vì quy mô nhỏ và sử dụng hạ tầng cục bộ

- - MAN : Chi phí ở mức trung bình , cao hơn LAN nhưng thấp hơn WAN

- - WAN : Chi phí cao nhất do yêu cầu về hạ tầng phức tạp , đường truyền thuê riêng đắt đỏ và quản lí mạng lưới lớn

BÀI 2

1. Chức năng các thiết bị mạng

Router (Bộ định tuyến):

- Kết nối các mạng khác nhau (ví dụ: mạng gia đình với Internet)

- Phân phối địa chỉ IP (DHCP)

- Bảo vệ mạng (tường lửa, NAT)

- Định tuyến gói tin giữa các mạng

Switch (Bộ chuyển mạch):

- Kết nối các thiết bị trong cùng một mạng LAN

- Chuyển tiếp dữ liệu đến đúng thiết bị dựa trên địa chỉ MAC

- Tăng hiệu suất mạng bằng cách giảm collision

Modem (Bộ điều giải):

- Chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự (và ngược lại)

- Kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

- Giải điều chế tín hiệu từ ISP

Wifi (Access Point):

- Phát sóng không dây để các thiết bị kết nối

- Chuyển đổi tín hiệu có dây thành không dây

- Hỗ trợ các chuẩn kết nối không dây (802.11a/b/g/n/ac/ax)

2. Sự khác biệt giữa Router và Switch

Tiêu chí; Router; Switch. Lớp hoạt động; Lớp 3 (Network); Lớp 2 (Data Link). Địa chỉ sử dụng; IP Address; MAC Address. Phạm vi; Kết nối nhiều mạng; Kết nối trong một mạng. Chức năng; Định tuyến giữa các mạng; Chuyển mạch trong nội bộ mạng. Bảo mật; Có tường lửa, NAT; Ít tính năng bảo mật hơn.

3. Ví dụ sử dụng

Modem trong mạng gia đình:

text

ISP → Modem → Router → Các thiết bị trong nhà

- Modem kết nối trực tiếp với đường truyền ISP

- Chuyển đổi tín hiệu quang/thẳng thành tín hiệu Ethernet

- Thường được ISP cung cấp và cấu hình sẵn

Router trong văn phòng:

text

Internet → Router → Switch → Các phòng ban

↓

Máy tính, Máy in, Server

- Router chia mạng con cho các phòng ban

- Quản lý bandwidth và QoS

- VPN để kết nối từ xa an toàn

4. Tính năng nổi bật của Wifi

Tính năng chính:

- Không dây: Loại bỏ dây cáp, linh hoạt di chuyển

- Đa chuẩn kết nối: 802.11ac, Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Bảo mật: WPA3, mã hóa dữ liệu

- Tốc độ cao: Lên đến hàng Gbps với Wi-Fi 6

- Kết nối đa thiết bị: Hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc

Cách kết nối:

- Access Point phát sóng wireless

- Thiết bị client quét và kết nối đến SSID

- Xác thực qua password (WPA2/WPA3)

- Nhận IP từ DHCP server

- Truyền nhận dữ liệu qua sóng radio

5.  Sơ đồ kết nối mạng

BÀI 3

So sánh các giao thức Internet phổ biến

1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Khái niệm: Giao thức truyền tải siêu văn bản
Công dụng: Truyền tải dữ liệu web giữa client và server
Quy trình hoạt động:

- Client gửi request HTTP đến server

- Server xử lý request và trả về response

- Kết nối đóng sau mỗi request-response

Mục đích sử dụng: Truy cập website, tải trang web
Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai
Nhược điểm: Không bảo mật, dễ bị nghe lén

2. HTTPS (HTTP Secure)

Khái niệm: HTTP với lớp bảo mật SSL/TLS
Công dụng: Truyền tải dữ liệu web an toàn
Quy trình hoạt động:

- Thiết lập kết nối bảo mật (handshake SSL/TLS)

- Mã hóa dữ liệu trước khi truyền

- Truyền dữ liệu an toàn

Mục đích sử dụng: Giao dịch trực tuyến, đăng nhập, dữ liệu nhạy cảm
Ưu điểm: Bảo mật, xác thực website
Nhược điểm: Tốc độ chậm hơn HTTP do mã hóa

3. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Khái niệm: Bộ giao thức nền tảng của Internet
Công dụng: Đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy giữa các thiết bị
Quy trình hoạt động:

- Thiết lập kết nối (3-way handshake)

- Đóng gói dữ liệu thành packets

- Truyền packets và xác nhận nhận

- Ghép packets thành dữ liệu hoàn chỉnh

Mục đích sử dụng: Nền tảng cho mọi kết nối Internet
Ưu điểm: Tin cậy, đảm bảo dữ liệu nguyên vẹn
Nhược điểm: Overhead lớn, chậm hơn UDP

4. FTP (File Transfer Protocol)

Khái niệm: Giao thức truyền file
Công dụng: Upload/download file giữa client và server
Quy trình hoạt động:

- Kết nối control channel (port 21)

- Xác thực người dùng

- Thiết lập data channel (port 20)

- Truyền file

- Đóng kết nối

Mục đích sử dụng: Quản lý file trên server, backup dữ liệu
Ưu điểm: Hỗ trợ truyền file lớn, resume transfer
Nhược điểm: Không bảo mật (phiên bản cơ bản)

5. DNS (Domain Name System)

Khái niệm: Hệ thống phân giải tên miền
Công dụng: Chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP
Quy trình hoạt động:

- Client hỏi DNS resolver

- Resolver hỏi root server → TLD server → Authoritative server

- Trả về IP address tương ứng

- Cache kết quả cho lần truy vấn sau

Mục đích sử dụng: Truy cập website bằng tên miền thay vì IP
Ưu điểm: Thân thiện với người dùng, phân tán
Nhược điểm: Có thể bị DNS poisoning/spoofing

Bảng so sánh tổng quan

| Giao thức | Cổng mặc định | Bảo mật | Tốc độ | Ứng dụng chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP | 80 | Không | Nhanh | Duyệt web thông thường |
| HTTPS | 443 | Cao | Chậm hơn HTTP | Website bảo mật |
| TCP | - | Trung bình | Chậm | Kết nối tin cậy |
| FTP | 20,21 | Thấp | Trung bình | Truyền file |
| DNS | 53 | Thấp | Rất nhanh | Phân giải tên miền |

Hình ảnh minh họa

BÀI 4

1. Các trình duyệt web phổ biến

Trình duyệt; Nhà phát triển; Nền tảng hỗ trợ; Năm ra mắt. Google Chrome; Google; Windows, macOS, Linux, Android, iOS; 2008. Mozilla Firefox; Mozilla Foundation; Windows, macOS, Linux, Android, iOS; 2002. Microsoft Edge; Microsoft; Windows, macOS, Android, iOS; 2015. Safari; Apple; macOS, iOS; 2003.

2. So sánh chi tiết

Hiệu suất

Google Chrome:

- Tốc độ tải trang: Rất nhanh

- Tiêu thụ RAM: Cao

- Hiệu suất JavaScript: Tốt nhất

Mozilla Firefox:

- Tốc độ tải trang: Nhanh

- Tiêu thụ RAM: Trung bình

- Hiệu suất JavaScript: Rất tốt

Microsoft Edge:

- Tốc độ tải trang: Rất nhanh (dùng Chromium)

- Tiêu thụ RAM: Trung bình

- Hiệu suất JavaScript: Rất tốt

Safari:

- Tốc độ tải trang: Rất nhanh (trên thiết bị Apple)

- Tiêu thụ RAM: Thấp

- Hiệu suất JavaScript: Tốt

Tính năng

Google Chrome:

- Kho tiện ích mở rộng lớn nhất

- Đồng bộ hóa qua tài khoản Google

- Tích hợp dịch vụ Google

Mozilla Firefox:

- Kho tiện ích mở rộng phong phú

- Đồng bộ hóa qua tài khoản Firefox

- Chế độ Thẻ Container

Microsoft Edge:

- Bộ sưu tập, Đọc to

- Chú thích PDF

- Tích hợp với dịch vụ Microsoft

Safari:

- Chuyển tiếp giữa các thiết bị Apple

- Tích hợp Apple Pay

- Quản lý mật khẩu Keychain

Bảo mật

Google Chrome:

- Cô lập ứng dụng mạnh mẽ

- Cập nhật bảo mật thường xuyên

- Bảo vệ Duyệt web An toàn

Mozilla Firefox:

- Bảo vệ chống theo dõi nâng cao

- Mã nguồn mở, minh bạch

- Chống theo dõi vân tay

Microsoft Edge:

- Microsoft Defender SmartScreen

- Ngăn chặn theo dõi

- Cô lập dựa trên phần cứng

Safari:

- Ngăn chặn theo dõi thông minh

- Cô lập ứng dụng chặt chẽ

- Báo cáo quyền riêng tư

3. Quy trình hoạt động khi nhập URL

4. Ưu nhược điểm

Google Chrome:

- Ưu điểm: Hiệu suất cao, tiện ích mở rộng phong phú, tích hợp dịch vụ Google

- Nhược điểm: Tiêu thụ nhiều RAM, thu thập dữ liệu người dùng

Mozilla Firefox:

- Ưu điểm: Bảo mật tốt, mã nguồn mở, tôn trọng quyền riêng tư

- Nhược điểm: Hiệu suất không bằng Chrome trên một số ứng dụng web

Microsoft Edge:

- Ưu điểm: Tích hợp Windows, tiết kiệm RAM, tính năng độc đáo

- Nhược điểm: Ít tiện ích mở rộng hơn Chrome, liên kết chặt với Microsoft

Safari:

- Ưu điểm: Tối ưu cho thiết bị Apple, tiết kiệm pin, bảo mật tốt

- Nhược điểm: Chỉ hoạt động tốt trên hệ sinh thái Apple, ít tiện ích mở rộng

BÀI 5

Nguyên lý hoạt động cơ bản

Wi-Fi (Wireless Fidelity) hoạt động dựa trên công nghệ vô tuyến, sử dụng sóng radio để truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng. Dưới đây là quy trình hoạt động cơ bản:

Các chuẩn Wi-Fi và sự khác biệt

Chuẩn Wi-Fi; Năm ra mắt; Tần số; Tốc độ tối đa; Phạm vi; Đặc điểm nổi bật. 802.11a; 1999; 5GHz; 54 Mbps; Ngắn; Ít bị nhiễu nhưng phạm vi ngắn. 802.11b; 1999; 2.4GHz; 11 Mbps; Trung bình; Phạm vi tốt nhưng dễ bị nhiễu. 802.11g; 2003; 2.4GHz; 54 Mbps; Trung bình; Kết hợp ưu điểm của a và b. 802.11n (Wi-Fi 4); 2009; 2.4/5GHz; 600 Mbps; Dài; MIMO, channel bonding. 802.11ac (Wi-Fi 5); 2013; 5GHz; 3.46 Gbps; Trung bình; MU-MIMO, beamforming. 802.11ax (Wi-Fi 6); 2019; 2.4/5/6GHz; 9.6 Gbps; Dài; OFDMA, TWT, hiệu quả cao.

So sánh chi tiết các chuẩn Wi-Fi

1. Wi-Fi 4 (802.11n)

- Công nghệ: MIMO (Multiple Input Multiple Output) cho phép nhiều anten cùng lúc

- Ưu điểm: Tăng đáng kể tốc độ và phạm vi so với thế hệ trước

- Nhược điểm: Vẫn có thể bị tắc nghẽn ở băng tần 2.4GHz

2. Wi-Fi 5 (802.11ac)

- Công nghệ: MU-MIMO (Multi-User MIMO) cho phép phục vụ nhiều thiết bị cùng lúc

- Ưu điểm: Tốc độ cao, hiệu suất tốt hơn trong môi trường đông thiết bị

- Nhược điểm: Chỉ hoạt động ở băng tần 5GHz (phạm vi ngắn hơn)

3. Wi-Fi 6 (802.11ax)

- Công nghệ: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) chia nhỏ kênh thành các sub-carrier

- Ưu điểm: Hiệu suất cao trong khu vực đông người, tiết kiệm năng lượng

- Đột phá: Target Wake Time (TWT) giúp thiết bị IoT tiết kiệm pin

4. Wi-Fi 6E

- Mở rộng: Thêm băng tần 6GHz (1200MHz băng thông mới)

- Ưu điểm: Giảm tắc nghẽn, độ trễ thấp, băng thông rộng

- Ứng dụng: Lý tưởng cho VR/AR, game cloud, 8K streaming

5. Wi-Fi 7 (802.11be)

- Công nghệ: Multi-Link Operation (MLO) kết hợp nhiều băng tần cùng lúc

- Ưu điểm: Độ trễ cực thấp (<5ms), tốc độ cực cao

- Ứng dụng: Metaverse, remote surgery, automotive connectivity

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng Wi-Fi

- Vật cản: Tường, đồ đạc làm suy hao tín hiệu

- Nhiễu: Các thiết bị điện tử khác cùng tần số

- Khoảng cách: Tín hiệu yếu dần theo khoảng cách

- Số lượng thiết bị: Quá nhiều thiết bị cùng kết nối làm giảm hiệu suất

- Vị trí đặt router: Ảnh hưởng đến phạm vi phủ sóng

Bảo mật Wi-Fi

- WEP: Bảo mật cũ, dễ bị crack (không nên dùng)

- WPA: Cải thiện bảo mật nhưng vẫn có điểm yếu

- WPA2: Tiêu chuẩn phổ biến, bảo mật tốt

- WPA3: Tiêu chuẩn mới nhất, bảo mật mạnh mẽ

BÀI 6

Thiết bị mạng và kết nối

1. Thiết bị trung tâm

- Router: Thiết bị định tuyến, kết nối mạng nội bộ với Internet

- Switch 8 cổng: Thiết bị chia cổng mạng cho các thiết bị có dây

- Access Point WiFi: Phát sóng không dây cho các thiết bị di động

2. Thiết bị đầu cuối

- Máy chủ: Lưu trữ dữ liệu chung, quản lý tài nguyên mạng

- 5 Máy tính:

  - 2 máy kết nối có dây (ổn định, tốc độ cao)

  - 3 máy kết nối không dây (linh hoạt, di động)

- Máy in: Thiết bị in ấn dùng chung

- Máy photocopy: Thiết bị in và photocopy dùng chung

- Thiết bị di động: Laptop, điện thoại kết nối WiFi

Cách thức hoạt động

Kết nối vật lý

- Internet → Router: Kết nối WAN từ ISP

- Router → Switch: Kết nối LAN qua cáp Ethernet

- Switch → Thiết bị có dây: Cáp Ethernet cho máy tính, máy in, máy chủ

- Router → Access Point: Phát sóng WiFi cho thiết bị không dây

Tương tác mạng

- Máy chủ: Cung cấp dịch vụ lưu trữ file, chia sẻ dữ liệu

- Máy in/Máy photocopy: Được chia sẻ qua mạng, in từ mọi máy tính

- Router: Cấp phát địa chỉ IP (DHCP), bảo mật mạng (Firewall)

- Switch: Kết nối các thiết bị trong cùng mạng LAN

Ưu điểm của thiết kế này

- Ổn định: Thiết bị quan trọng kết nối có dây

- Linh hoạt: Hỗ trợ cả kết nối có dây và không dây

- Bảo mật: Router có firewall bảo vệ mạng nội bộ

- Tiết kiệm: Chia sẻ tài nguyên (máy in, dữ liệu) hiệu quả

- Mở rộng: Dễ dàng thêm thiết bị mới vào hệ thống

BÀI 7

1. Kết nối có dây (Ethernet Cable - CAT5e/CAT6)

- Modem → Router: Cáp Ethernet (thường đi kèm modem)

- Router → Switch: Cáp Ethernet (CAT6 recommended)

- Switch → Máy tính 1, 2: Cáp Ethernet (CAT5e/CAT6)

- Switch → Máy in mạng: Cáp Ethernet

- Switch → NAS Storage: Cáp Ethernet

2. Kết nối không dây (WiFi)

- Router → Laptop: Kết nối WiFi (802.11ac/ax)

- Router → Máy tính bảng: Kết nối WiFi

- Router → Điện thoại: Kết nối WiFi

Đặc điểm kỹ thuật

Thiết bị mạng:

- Modem: Chuyển đổi tín hiệu Internet từ ISP

- Router WiFi: Quản lý kết nối, cấp phát IP, phát WiFi

- Switch 8 cổng: Kết nối các thiết bị có dây trong mạng nội bộ

Thiết bị đầu cuối:

- Máy tính để bàn: Kết nối có dây qua Switch

- Máy in mạng: Chia sẻ in ấn cho tất cả thiết bị

- NAS Storage: Lưu trữ dữ liệu dùng chung

- Thiết bị di động: Kết nối không dây qua WiFi

Ưu điểm của thiết kế này

- Ổn định: Thiết bị cố định dùng kết nối có dây

- Tốc độ: Ethernet đảm bảo tốc độ cao và ổn định

- Linh hoạt: WiFi cho thiết bị di động

- Bảo mật: Router có firewall bảo vệ mạng nội bộ

- Chia sẻ tài nguyên: Máy in và NAS dùng chung cho tất cả thiết bị